6

- Przeznaczenie i program użytkowy

Zgodnie z programem użytkowym Inwestora i wytycznymi Decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Żelazków  ( znak GP.6733.18.2022 z dnia 19.12.2022 r.)  zaprojektowano budynek szkoły podstawowej i przedszkola.  Szkoła  została zaprojektowana dla obsługi dzieci młodszych – klas od pierwszej do trzeciej a przedszkole dla dzieci od lat 3 do 6 czyli będzie to przedszkole 4 -izbowe z tzw. „ zerówką „ . Pomieszczenia dydaktyczne będą zlokalizowane w obiektach parterowych a wejścia , szatnie i pomieszczenia socjalno biurowe obsługi nauczycielskiej  umieszczono w frontowej części - dwukondygnacyjnej ( parterowej z poddaszem użytkowym ) Całość nie jest podpiwniczona . Projektowany budynek będzie połączony zabudowanym łącznikiem z istniejącą salą gimnastyczną .

Obiekt będzie wyposażony w instalacje:

a - wodociągową , zasilaną z gminnej sieci wodociągowej

b - kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do gminnej sieci  kanalizacyjnej sanitarnej

c- elektryczną z podłączeniem do sieci „ Energi” Kalisz ;

w obiekcie planuje się założenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW

d- c.o. zasilaną z projektowanego układu  gruntowych pomp ciepła

e- c.w. zasilaną jak wyżej

f- słaboprądowe ( instalacja alarmowa , internet , telefon )

g- instalację odgromową – wskazana choć nie obowiązkowa

Parametry techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 				          1216,0 m2

powierzchnia całkowita 						1497,4 m2

powierzchnia użytkowa						1235,0 m2

w tym parter         	 1005,6 m2

piętro 		   229,4 m2

powierzchnia użytkowa przedszkola				506,5 m2

powierzchnia użytkowa szkoły 				          499,1 m2

kubatura						                  5398  m3

w tym kubatura ogrzewana ( netto)			        3787  m3

wysokość do okapu						6,45  m

wysokość budynku w kalenicy 					9,72  m

7

szerokość elewacji frontowej				        37,45m

dach nad częścią piętrową dwuspadowy o kącie nachylenia  39o  ( 80 % ) a nad częścią parterową dach płaski o spadku 5% ( 3 o )

2. wyliczenie powierzchni mieszkalnych

Projektowany budynek nie  jest  przeznaczony do celów mieszkalnych – Żadne z pomieszczeń nie zalicza się  do pow. mieszkalnej .

- Zestawienie pomieszczeń i powierzchni użytkowych

Wysokość netto parteru  wynosi 306 cm  natomiast wysokość piętra jest zmienna i waha się od 2,25 (w strefie przyściennej) do 4,00 m ( pod kleszczami )

Wykaz pomieszczeń i  powierzchni ( przedstawiony również na rysunkach A-01 i A-02 )

I PARTER

A. parter część przedszkolna

1.01. wiatrołap		 	  	                        20,0 m2

1.02. szatnia   		  	    		              50,9 m2

1.03. korytarz	          			       	  	    69,6 m2

1.04. sala przedszkolna nr 1     		   	    49,4 m2

1.05. schowek			  	         		      4,7 m2

1.06. magazyn leżaków			 	    10,6 m2

1.07. schowek		                     	   	      4,7 m2

1.08. sanitariaty	 	        	              	    23,4 m2

1.09. sala przedszkolna nr 2		            	    48,5 m2

1.10. sala przedszkolna nr 3				    48,5 m2

  - schowek				  	    	      5,5 m2

  - sanitariaty						    23,4 m2

  - schowek korytarz				      5,5 m2

  - sala przedszkolna nr 4 			   	    49,2 m2

  - śluza						      4,9 m2

  - pom. przyjęcia posiłków			      5,5 m2

  - przygotowanie posiłków 			      9,4 m2

  - odpady	   					      7,8 m2

  - magazyn naczyń 				      6,8 m2

8

  - pom. zwrotów					      7,9 m2

  - korytarz   					 	   13,6 m2

  - pom. techniczne 				     8,7 m2

  - serwerownia		 			     7,0 m2

  - magazyn środków czystości 			     5,6 m2

  - pom. socjalne 					     8,5 m2

  - toaleta dla osób z niepełnosprawnością          6,9 m2

Razem:		       		       	          506,5 m2

B. Przyziemie – część szkolna

2.01. wiatrołap						20,0 m2

2.02.  klatka schodowa   		  	    	20,9 m2

2.03.  magazynek          			       	  5,9 m2

2.04. magazynek     				  	  6,1 m2

2.05. sala lekcyjna A	  	         		          54,6 m2

2.06. sala lekcyjna B			 	 	54,6 m2

2.07. szatnia		                     	   	37,1 m2

2.08. po. gospodarcze	 	        	              	  1,9 m2

2.09. zespół sanitarny		                 		33,7 m2

2.10. korytarz 						96,1m2

2.11. sala lekcyjna C					57,4 m2

2.12. magazyn 						  6,5 m2

2.13. korytarz 						29,5 m2

2.14. korytarz						74,8 m2

Razem:		       		       	         499,1 m2

łączna powierzchnia użytkowa  pomieszczeń na parterze 1005,6	m2

II PIĘTRO

C . PIĘTRO  część wspólna

  - Komunikacja 					56,7 m2

  - Zespół sanitarny				12,1 m2

  - Pokój nauczycielski				37,9 m2

  - Gabinet pedagoga				16,7 m2

  - Gabinet psychologa				16,7 m2

  - Księgowość 					30,4 m2

9

  - Sala konferencyjna				58,9 m2

Razem :					        229,4 m2

Łączna powierzchnia użytkowa  obiektu : 1235 m2

- forma architektoniczna i funkcja  obiektu

Projektowany  obiekt składa się z piętrowej części frontowej (z nieznacznym parterowym wysunięciem po zachodniej stronie wejścia ) oraz dwóch parterowych skrzydeł , w których umieszczono po zachodniej stronie pomieszczenia przedszkola a po wschodniej klasy szkolne . Obszar między obu skrzydłami przeznaczono na plac zabaw wspólny  dla dzieci przedszkolnych i szkolnych . Część szkolna będzie połączona zabudowanym łącznikiem z istniejącą salą gimnastyczną  . Każda z części ( przedszkole i szkoła ) stanowią niezależną całość – posiadają  niezależne wejście oraz komplet pomieszczeń do samodzielnego funkcjonowania . Piętro budynku  będzie dostępne jedynie dla personelu i dostęp do tych pomieszczeń będzie możliwy jedynie przy użyciu karty lub kodu dostępu . Dzieci , które będą brały udział w badaniach pedagoga czy psychologa będą miały dostęp jedynie pod opieką dorosłych .  Wspólne dla całego budynku będą instalacje . W wysuniętej parterowej , frontowej części znajdą się pomieszczenia wspólne dla obu funkcji a obsługujące urządzenia techniczne ( pompy ciepła , rozdzielnie ) pomieszczenia porządkowe i socjalne sprzątaczek oraz w.c. dla niepełnosprawnych ruchowo .

W części przedszkolnej przewidziano węzeł cateringowy przystosowany do porcjowania dowożonych posiłków do naczyń wielokrotnego użytku . W węźle zachowano podział na strefy tzw. „ czyste” i  „ brudne „ .

Obiekt jest przystosowany dla obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową ( podjazd , brak progów , toaleta , miejsce postojowe )

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej . Parterowe skrzydła  w układzie konstrukcyjnym poprzecznym a piętrowy front oraz łącznik w układzie konstrukcyjnym podłużnym .

Ze względów pożarowych wydzielono strefy ZLII dla pomieszczeń przedszkola i ZLIII dla szkoły oraz dla administracyjnego pietra . W żadnej z stref nie będzie przebywało więcej niż 100 osób jednocześnie .

Część przedszkolna będzie obsługiwała całość roczników objętych taką opieką , tzn. w czterech izbach prowadzone będą zajęcia dla dzieci od „ maluchów”  ( 3- latki ) aż do „ zerówki „ ( 6-cio latki )

10

W części szkolnej przewidziano naukę dzieci młodszych , czyli klasy 1 do 3  ( 7-mio letnich do 9 letnich ) Starsze dzieci będą uczyły się w dotychczasowej szkole znajdującej się po sąsiedzku na tej samej działce . Oba szkolne budynki będą połączone obudowanym łącznikiem , co umożliwi komunikację między obiektami bez konieczności wychodzenia na zewnątrz obiektu przy czym komunikacja ta będzie nadzorowana przez personel nauczycielski ( łącznik oddzielony jest od części istniejącej i projektowanej zamykanymi na klucz drzwiami ) Takie rozwiązanie pozwoliło na wspólne korzystanie z niektórych funkcji ( świetlica , sekretariat , wspólna dyrekcja itp. )

Zaprojektowany układ pomieszczeń odpowiada żądaniom programowym Inwestora . W wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały zapewniono światło dzienne ( pow. okien większa od 12 % powierzchni podłogi ) . W wszystkich pomieszczeniach zaplanowano wentylację grawitacyjną a w pomieszczeniach sanitarnych  , cateringu i szatniach  przewidziano wentylację grawitacyjną wspomaganą wywietrza kami elektrycznymi , bezwładnościowymi .

Wykaz pomieszczeń i powierzchni użytkowych podano w punkcie 2  opisu  oraz na rysunkach  nr A-01 i A-02  a pozostałe wielkości charakterystyczne budynku  podano na stronie 5 opisu , w punkcie nr 1.

Obiekty towarzyszące

Działka  jest  uzbrojona i jest ogrodzona . Aktualnie na działce , w miejscu wskazanym pod inwestycję , znajdują się obiekty przeznaczone do likwidacji – są to zasieki na teren składowy oraz boisko do koszykówki ( fragment istniejącego „orlika” ) Inwestor postanowił zlikwidować całkowicie skład gospodarczy  natomiast boisko orlika będzie przeniesione na teren znajdujący się na zachód od obecnej lokalizacji ( odtworzenie boiska będzie objęty niezależnym opracowaniem) .Na działce znajdują się oprócz tego parterowy budynek szkoły  z obiektami towarzyszącymi ( kotłownia , wiata na opał , komin, etc. ) oraz sala gimnastyczna . Te obiekty pozostaną w dotychczasowej formie .

Inwestor dysponuje zapewnieniami dostawy wody z sieci gminnej i odbioru kanalizacji do gminnej sieci sanitarnej a także dostawy energii elektrycznej z sieci Energi Kalisz . Zasilanie projektowanych obiektów odbędzie się przy wykorzystaniu istniejących przyłączy . Ogrzewanie budynku planuje się poprzez instalację zasilaną z gruntowych pomp ciepła z ewentualnym uzupełniającym , sporadycznym ( przy bardzo

11

silnych mrozach ) użyciem grzejników elektryczno – olejowych .

Zasilanie w energię elektryczną będzie wspomagane instalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kW .

W ramach inwestycji zaplanowano uzupełniające  zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie niezbędnych instalacji zalicznikowych , realizację nowych terenów utwardzonych ( drogi i chodniki , m.p., teren pod kontenery na śmieci ), oraz na istniejącym odcinku drogi prowadzącej do szkoły a także wykonanie  placu zabaw ( w atrium budynku ) i elementów małej architektury (stojaki na rowery  , ławki , zadaszenie nad kontenerami na śmieci , donice z białego betonu  , itp.).

W ramach prac terenowych należy wykonać też nowe doły chłonne w północnej części sali gimnastycznej .

Drogi i miejsca utwardzone  - drogi wewnętrzne na terenie działki zaprojektowano są z kostki betonowej  o grubości 7 cm ułożonej na chudym betonie o grubości 15 cm ; ten z kolei ułożyć na podkładzie z zagęszczonego tłucznia o miąższości min. 35 cm . Drogi te są drogami pożarowymi , po których mogą poruszać się ciężkie wozy strażackie ; takie samo rozwiązanie należy przyjąć na odcinku istniejącym prowadzącym od chodnika przy drodze gminnej ; na tym odcinku wykonać drogę o przekroju jak wyżej ale bez naruszania geometrii wjazdu i chodnika ( przebudowa dotyczy jedynie fragmentu znajdującego się na działce ). Na styku z zielenią i pozostałymi miejscami utwardzonymi zastosować krawężniki drogowe z przerwami o szerokości 20 cm co 4,0 m w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych . spadek poprzeczny obustronny  w wielkości 0,5 % . Szerokość drogi dojazdowej 5,0 m . Inne rozwiązania przyjęto w przypadku projektowanego chodnika, miejsc postojowych i placyku pod kontenery na odpady. W tych miejscach wykonać również nawierzchnię z kostki betonowej gr. 7,0 cm ( dla miejsc postojowych ) oraz 5,0 cm ( dla chodników i placyku na kontenery ) Podkładem dla tych nawierzchni będzie „ Chudy „ beton o grubości 10 cm ułożony na zagęszczonej do Id 0,40 podsypce piaskowej . Na miejscach postojowych oznaczyć trwale wielkość poszczególnych stanowisk ( wyróżniającym kolorem kostki ) oraz pomalować i oznaczyć znakiem pionowym miejsce dla osoby z niepełnosprawnością ruchową zgodnie z obowiązującymi przepisami . Tego rodzaju rozwiązanie pozwala traktować te tereny jako częściowo przepuszczalne . Opaskę chodnikową wokół budynków  wykonać z

warstwy otoczaków 20-40 mm , o miąższości min. 8 – 10 cm  ułożonych na  geowłókninie ; Przy opasce i chodnikach zastosować obrzeża chodnikowe gr. 6,0 cm

12

Przyłącza   do budynku należy wykonać instalacje zalicznikowe wodociągowe , kanalizacyjne  i energetyczne wykorzystując przyłącza do   istniejącej już szkoły . Realizację przyłączy oraz instalacji pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych należy zsynchronizować z planowaną budową .

Rozwiązanie wjazdu na działkę z drogi wewnętrznej ( dz. 444) pozostanie bez zmian.

Stojaki na rowery  zaprojektowano w pobliżu wejścia do szkoły układ stojaków pozwalających na „ zaparkowanie „ 20 rowerów . Stojaki wykonać z rur z stali nierdzewnej ( „ spirala” )

Zadaszenie nad kontenerami na śmieci  wykonać jako wiatę  o wymiarach w rzucie 2,20 x 5,0 m ; wysokość do okapu 2,50 a do kalenicy 3,30 . Konstrukcja z dachem drewnianym dwuspadowym krokwiowym , krytym blachą emaliowaną układaną w rąbek ; dach wsparty na 4 słupach murowanych 38 x 38 cm z cegły klinkierowej kl. 150 na zaprawie cem. 5 z fundamentami w formie stóp żelbetowych ; podłoże opisano wyżej ; między słupami wykonać przesłony z żywopłotu cisowego ( od strony drogi zostawić pustą przestrzeń)

Inne elementy małej architektury zaprojektowano dla oczekujących na dzieci rodziców 4 ławki ( betonowo – drewniane , z oparciem ) oraz donice na kwiaty sezonowe wykonane z białego betonu – kwadratowe 90x 90 wys. 80 cm szt. 4 i prostokątne korytka 40x80 cm wys. 38 cm szt.4 ; poza tym należy umieścić wzdłuż drogi i w okolicy wejścia 10 koszy na odpadki ( betonowe z wyjmowanym wkładem )

Doły chłonne  należy odtworzyć doły chłonne dla deszczówki po północnej stronie Sali gimnastycznej ( na obecnie istniejących będzie wykonany łącznik ) Nowe doły wykonać na identycznej zasadzie jak istniejące - doły o wymiarach 100x100 cm i głębokości 150 cm wypełnić kruszywem o frakcji 15-45 mm; wody opadowe doprowadzić do dołów rurami pcv 200 mm

Plac zabaw   rozwiązania pełne znajdują się w niezależnym opracowaniu Poniżej przestawiono skrótowo urządzenia placu

I. urządzenia placu zabaw

1. Piaskownica wielokątna wymiary: 358x318x37

2. Równoważnia wymiary: 12x203x30

3. Huśtawka wagowa podwójna wymiary: 375x38

4. Karuzela tarczowa z kierownicą wymiary: 150x150

13

5. Zjeżdżalnia wymiary: 342x57x160

6. Huśtawka podwójna wymiary: 385x185x244

7. Huśtawka "bocianie gniazdo" wymiary: 289x185x244

Wszystkie urządzenia montowane na stałe do podłoża.- przykręcane do kotew stalowych montowanych na stałe w betonowych fundamentach.

Urządzenia placu zabaw zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01, PN-EN 1176-5:2020-03.

II. mała architektura placu

1. Ławki z oparciem, 4 szt. wymiary: 189x68x80

2. Kosz na śmieci, 1 szt.

3. Stół piknikowy dla dzieci wymiary: 89x85x50

III nawierzchnie i obrzeża

1. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw: sztuczna trawa z podkładem amortyzującym dla wysokości swobodnego upadku do 1,6m- 200 m 2 (powierzchnia)

2. Obrzeże gumowe bezpieczne, kolor zielony, 60 mb (bez zapasu)

3. Rabaty roślinne- powierzchnia 60 m 2 (ściółka- kora drzewna sosnowa, frakcja 20-50mm, grubość warstwy 5cm)

IV. roślinność

1. Krzewy iglaste zimozielone

Pinus mugo ‘Humpy’, Sosna górska, 5 sztuk

- Krzewy liściaste zimozielone

Euonymus fortunei ‘Coloratus’- Trzmielina Fourtune’a, 26 sztuk

14

3. Byliny zimozielone

Vinca minor, Barwinek pospolity, 20 sztuk

Oświetlenie terenu  wg niezależnego opracowania w branży elektrycznej

Zaprojektowane obiekty spełniają zasadnicze wymagania określone

w art.5.1. ustawy Prawo Budowlane .Wymogi określone w punktach „1a” do „1 f”  zostały szczegółowo przedstawione w opisie technicznym

1a- bezpieczeństwo konstrukcji – spełniony

1b- bezpieczeństwo pożarowe – spełniony

1c- bezpieczeństwo użytkowania – spełniony

1d- zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony środowiska – spełniony

1e- ochrony przed hałasem i drganiami – spełniony

1f- oszczędności  energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej

przegród –  spełniony ( choć strych jest nie ogrzewany)

Obiekt jest zaopatrzony w wszystkie niezbędne do funkcjonowania budynku  media ; zagwarantowano również prawidłowy odbiór ścieków deszczowych i bytowych ; odpady komunalne będą gromadzone (z zastosowaniem segregacji) w pojemnikach i wywożone przez służby komunalne gminy .

Rozwiązania projektowe umożliwiają utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku ( konserwację i okresowe remonty)

Inwestor posiada na działce dostęp do internetu przewodowego i szeroko – pasmowego

Projektowany budynek jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową .

Obiekt spełnia warunki określone przepisami BHP

Nie przewiduje się rozwiązań służących ochronie ludności w zakresie obrony cywilnej

Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków .

Budynek usytuowano na działce w sposób nie naruszający ustaleń „decyzji...”  a jednocześnie gwarantujący prawidłowe doświetlenie ,

ochronę przed wiatrami , ograniczenie uciążliwości dla użytkowników sąsiednich działek , najbardziej ekonomiczne doprowadzenie mediów i

prawidłowe , bezkolizyjne włączenie w ogólno – dostępny system komunikacyjny ( poprzez wewnętrzną drogę dojazdową)

15

Projektując obiekt brano pod uwagę poszanowanie interesów osób trzecich :

- usytuowanie elementów najbardziej uciążliwych ( m.

postojowe ,  śmietnik) w wystarczającym oddaleniu od 		    budynków szkoły  obiektów sąsiadów i od granic działki

- sposób użytkowania obiektu  i zastosowane rozwiązania materiałowe gwarantują nie przekraczanie norm akustycznych ; izolacyjność akustyczna przegród jest wystarczająca ; plac zabaw umieszczono w przestrzeni ograniczonej budynkami przedszkola i szkoły

- na działce zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej ( również zimozielonej ) oraz ozdobnej ; przy doborze roślin i urządzaniu terenów zielonych wskazane jest skorzystanie z opracowania projektanta takich terenów .

W informacji BIOZ określono warunki przebywania pracowników na terenie budowy ; osoby postronne mogą przebywać na placu jedynie za zgodą kierownictwa budowy i właścicieli obiektu (teren budowy należy wygrodzić ) w sposób skutecznie zabezpieczający teren

budowy przed niepożądanym wchodzeniem osób postronnych a szczególnie dzieci z istniejącej i działającej szkoły  .

4. układy konstrukcyjne obiektu i zastosowane schematy

## Rozpatrywana działka leży na terenie polodowcowym (rejon moreny czołowej); Przeważają tu utwory czwartorzędowe w formie gruntów mineralnych  wstępnie skomprymowanych.

Na przedmiotowej działce pod 20  30 cm warstwą humusu zalegają piaski drobne i średnie o JD = 0,30 (średnio zagęszczone) ; pod nimi ,

na znacznej głębokości występują piaski przewarstwione glinami piaszczystymi i  glinami pylastymi a jeszcze głębiej gliny. Są to grunty pochodzenia mineralnego

Zewnętrzna warstwa piasków  i zalegające poniżej gliny są pochodzenia polodowcowego ( całość z okresu czwartorzędu )

  = 1,80 G/cm

(u) = 29,5		NC = 29,5		cU = 0  V Nc x cu = 0

NB = 8,4		Dmin = 80 cm

ND = 17,5

16

qfu = 0,5 [17,5 x 1,70x 10-3 x 80 + 8,4 x 1,7 x 10-3 xB] = 1.19 +

+ 0,007 B

dla B = 60 cm

qfu = 1,19 + 0,007 x 60 = 1.62 daN/cm2 = 0,16 Mpa

Ponieważ do wyliczenia nośności podłoża przyjęto parametry określone makroskopowo do obliczeń przyjęto wielkość naprężeń w wysokości

Qfn = 0,15 Mpa

Uwaga:

Po wykonaniu wykopów wezwać projektanta  w celu weryfikacji przyjętych warunków z istniejącymi  .

W podłożu zalegają grunty nie wysadzinowe ; zezwala się na 	ewentualne wywyższenie fundamentów , o ile nie jest to konieczne z 	innych względów ( nie ma obowiązku posadowienia poniżej strefy 	przemarzania )

Woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia – nie 	zachodzi konieczność stosowania izolacji typu ciężkiego.

Należy pamiętać o konieczności prawidłowego zwieńczenia obiektu w poziomie fundamentów  .

Przyjęte , proste  ( statycznie wyznaczalne) rozwiązania konstrukcyjne 	i nieskomplikowane warunki gruntowo-wodne pozwalają zaliczyć 	obiekt do I kategorii  geotechnicznej.

Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję oraz sposób obliczeń projektowanego budynku ustalono w oparciu o Polskie normy PN-EN w tym m.in.

- PN - B - 03150:2000, PN-B-03150:2000/Az1:2001:

- PN - B - 03150:2000/Az2:2003; PN-B-03150:2000/Az3:2004

- PN - B - 03020:1981. Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie

- PN - B - 03200:1990

- PN - B – 03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

- PN - B - 02011:1977 i PN - B - 02011:1977/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach

- statycznych – Obciążenia wiatrem.

- PN - B - 02010:1980 i PN - B - 02010:1980/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

17

- PN – B – 02001:1982. Obciążenia budowli – Obciążenie stałe

- PN – B – 02003:1982. Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne –   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Metoda realizacji inwestycji - budynek realizowany będzie metodą tradycyjną. Przyjęto i zastosowano prosty, nieskomplikowany układ i schemat konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie. Wymogi stawiane materiałom i wyrobom budowlanym zastosowanym w realizacji projektowanych robót – wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów innych niż przyjęto w projekcie budowlanym pod warunkiem, że posiadają takie same cechy użytkowe oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych

Fundamenty

Ławy fundamentowe z betonu C16/20 zbrojone stalą A0- St0s A IIIN ; wysokość ław 40 cm ; szerokości wg rys. nr 1 ; zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego poprzez wykonanie zakładów zbrojenia o długości min 40 średnic ; minimalna otulina zbrojenia – 5 cm; wskazane dodanie do betonów środka uszczelniającego

Ściany fundamentowe

Z bloczków betonowych M na zaprawie cementowej 5 , obustronnie rapowane i zaizolowane powłokowo- izolacja pionowa ( bez komponentów mogących oddziaływać na styropian ) oraz folią PCV – izolacja pozioma ; dla uzyskania prawidłowego „kapinosa „ ściany fundamentowe obłożyć styropianem EPS 100 lub styropianem

estrudowanym o grubości 15 cm ( styropian od zewnątrz zabezpieczyć folią kubełkową )

ściany nadziemia

z pustaków Porotherm 25 P+W ocieplone metodą lekka mokrą z użyciem styropianu EPS 70 – 038 o grubości 20 cm : ściany wewnętrzne nośnę ( obciążona stropami) również z pustaków Porotherm 25 P+W na zaprawie cem.- wap. 5 ;  w miejscach oznaczonych na elewacjach zastosować deskę styropianową elewacyjną w kolorze „złoty dąb”

18

ściany działowe  na parterze z pustaków Porotherm 12  na zaprawie cem – wap.5 ; ściany obustronnie otynkować tynkiem cem.- wapiennym , gipsowanym ; na piętrze ścianki z płyt G-K na stelażu stalowym z wypełnieniem akustycznym z wełny mineralnej lub również  murowane jak na parterze

Uwaga :

Słupki  w ścianach wewnętrznych ( między otworami )  murowane z cegły pełnej kl 15 na zaprawie cem. 8 z dodatkiem plastyfikatora

strop nad parterem

teriva 4,0/1 i teriva nova z zastosowaniem rozwiązań systemowych „Stropex” (wieńce, żebra rozdzielcze, siatki podporowe, pustaki wieńcowe itp.)

w strefach obciążonych ściankami działowymi wykonać podwójne belki stropowe  w przypadku wykonywania na piętrze ścianek murowanych

wieńce

żelbetowe B15 zbrojone stalą A-0 St0s (4 ø 12 główne i strzemiona ø 6 co 25 cm) zbrojenie wieńcy z zachowaniem ciągłości ( zakłady min

40 średnic) na każdej z ścian nośnych ; min. otulina zbrojenia 2,0 cm ;  z wieńca wypuścić śruby do mocowania murłat ( rozstaw max.2,5 m )

nadproża

prefabrykowane L19 nad drzwiami wzmocnione (typu D”) lub 	sprężone typu N

Stolarka okienna

plastikowa, okna z ramami min 5-cio komorowymi i szybami k< 1,0 m2 W/Km2 ; okna otwieralno – uchylne ; wskazane zastosowanie rozwiązania trzy – szybowego dającego zwiększoną izolacyjność termiczną i akustyczną ; przy wejściu fasada  aluminiowa wg rozwiązań indywidualnych z potrójnym szkleniem

stolarka drzwiowa

drzwi zewnętrzne wykonać jako aluminiowe ,  ocieplone poliuretanem grubości min o 4 cm. ; w drzwiach musi być blokada anty -włamaniowa ; drzwi wewnętrzne standard – np. Porta z środkiem – plaster miodu i okleiną drewnianą

Posadzki

Zaprojektowano podłogi z paneli podłogowych ( pokoje na piętrze ) ,   posadzki z płytek ceramicznych  na zaprawie klejowej

(pomieszczenia sanitariatów i cateringu  ) oraz wykładziny heterogeniczne z atestem pożarowym – wielowarstwowe wykładziny o zwiększonej wytrzymałości i łatwe do utrzymania w czystości . strefy zewnętrznych schodów i podjazdów wyłożyć płytkami z granitu

19

płomieniowanego ( nastopnice i podest ) oraz szlifowanego (cokoły i podstopnice)  Posadzki zaizolować p. wilgociowo folią PCV gr. 0,5 mm  oraz termicznie styropianem o gr. 20 cm i twardości 200 ; na stropie nad parterem izolacja akustyczna z styropianu ( polistyrenu ) gr.4,0 cm zabezpieczonej od spodu i od góry folią pcv 0,5 mm; warstwa nośna posadzki z jastrychu  o grubości min.4,5 cm ;  Jako podłoże pod posadzki parteru  wykonać płytę z betonu C8/15 o grubości  ca 10 cm ułożoną na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej (JD<0,45).

Dach

Zaprojektowano pokrycie dachowe z  blachy emaliowanej układanej na rąbek  ułożonej na konstrukcji nośnej krokwiowo - kleszczowej  wspartej na murach zewnętrznych za pośrednictwem murłat

( konstrukcja bez podpór pośrednich ) ; połączenie kleszczy z krokwiami na śruby dn 14 ; przekroje i układ elementów konstrukcyjnych dachu podano na rysunku konstrukcyjnym  ;   wszystkie elementy zabezpieczyć preparatami solnymi obniżającymi palność konstrukcji oraz zabezpieczającymi drewno przed chorobami grzybowymi i przed szkodnikami drewna . Miejsca cięć na budowie ponownie zabezpieczyć jak wyżej

Wentylacja obiektu

Wentylację grawitacyjną  należy wykonać w wszystkich pomieszczeniach ; dodatkowo w w.c., szatniach i pomieszczeniach cateringu wykonać wspomaganie wentylatorami bezwładnościowymi włączanymi niezależnie   .W projekcie przyjęto wykonanie przewodów z pustaków Schiedla  ( dopuszcza się wykonanie przewodów z innych materiałów pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego przekroju i szczelności ) ; wskazane jest

również wykonanie higrosterowanych  wywietrzaków  okiennych )

Rynny i rury spustowe

Zastosować rozwiązanie systemowe „Icopal” rynien i rur spustowych rynny i rury spustowe plastikowe w kolorze kompatybilnym z kolorystyką elewacji ( np. kobalt )

Opaska chodnikowa

Zastosować opaskę chodnikową z otoczków w kolorze popielato - szarym  i granulacji 20 – 30 mm ; otoczaki ułożyć na geo- włókninie ; całość ograniczyć obrzeżem chodnikowym gr. 6 cm

Kolorystyka elewacji:

szczegółowy wykaz materiałów elewacyjnych wraz z kolorystyką pokazano na rysunku  nr 0A-04

20

Wyniki obliczeń statycznych znajdują się do wglądu w biurze autorskim.

- sposób zapewnienia warunków niezbędnych dla korzystania przez osoby niepełnosprawne

Inwestor dostosował  obiekt  dla obsługi osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”. W budynku brak jest progów o wysokości większej niż 2 cm w drzwiach wejściowych ; wewnątrz zastosowano rozwiązania bez progowe ; do budynku prowadzi pochylnia o szerokości ponad 120 cm  z krawężnikiem wyniesionym o 7 cm  , z obustronnymi barierkami , które należy wykonać zgodnie z paragr.298 ; szerokość podestu przekracza wielkość 1,5x1,5 m a nachylenie jest mniejsze od maksymalnego i wynosi 4% . W budynku jest w.c. z wyposażeniem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim .

- rozwiązania podstawowych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego .

Budynek zawierający szkołę i przedszkole  będzie wyposażony w wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania :

- woda i energia elektryczna z projektowanych instalacji zalicznikowych z wykorzystaniem istniejących przyłączy ; planuje się zamontowanie na budynku baterii paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW

- ogrzewanie  zapewnią gruntowe pompy ciepła a jako ewentualne dodatkowe urządzenia dogrzewające zostaną zastosowane piecyki elektryczno olejowe ( użycie jedynie w wypadku intensywnych mrozów )

- c.w. podgrzewana jak wyżej przy czym planuje się podgrzewacze przepływowe z regulacją termostatyczną

- kanalizacja sanitarna będzie odprowadzona  do sieci gminnej poprzez istniejące przyłącze

- deszczówka będzie bezproblemowo rozprowadzana

równomiernie po terenie własnej działki ( znaczący udział             	terenów biologicznie czynnych )

Na terenie lokalizacji nie wystąpią kolizje sieci poza omówioną na stronie 11 potrzebą wykonania nowych dołów chłonnych przy Sali gimnastycznej.

21

7. rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń i instalacji technicznych

W obiekcie  nie będzie prowadzona  żadna produkcja stąd nie będzie tam żadnych urządzeń  ani wyposażenia technologicznego  poza standardowymi przewidzianymi w budownictwie oświatowym . Będą to urządzenia związane z nauką prowadzoną z wykorzystaniem internetu oraz elektronicznych systemów nauki ( tablice interaktywne , interaktywna podłoga ) Poza tym w strefie cateringu przewiduje się zainstalowanie zmywarko – wyważarki . Na dachu budynku ( w częściach parterowych zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne a ciepło będzie pozyskiwane z gruntowych pomp . Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową .

8. dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Projektowany budynek będzie służył jako obiekt oświatowy – jest więc w zasadzie neutralny dla środowiska ; Powstające w trakcie eksploatacji odpady komunalne będą segregowane i odbierane przez

służby gminne ; Wody opadowe z dachu będą rozprowadzane po terenie własnej działki ( w najbliższym otoczeniu przewidziano tereny

zielone , które będą absorbowały wody deszczowe a dodatkowo w podłożu do znacznej głębokości występują grunty nasiąkliwe ) ; ścieki komunalne będą odprowadzane do gminnej  kanalizacji sanitarnej ; ogrzewanie obiektu przy użyciu pomp gruntowych ( czynnik grzejny niskoparametrowy ) a podgrzewanie wody przy pomocy podgrzewaczy przepływowych z termostatem . Przegrody budowlane gwarantują dotrzymanie standardów akustycznych i termicznych .

Reasumując można stwierdzić , że eksploatacja budynku  nie będzie szkodliwa dla środowiska , nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi a także nie będzie szkodliwa dla obiektów sąsiednich .

Projektowany obiekt nie będzie powodował negatywnych skutków dla środowiska w zakresie hałasu , drgań czy jakiegokolwiek promieniowania a także nie wpłynie na wody powierzchniowe lub glebę . Projektując obiekt dołożono wszelkich starań by zminimalizować jego ewentualną uciążliwość dla otoczenia  i m.in. dlatego w ramach budowy zaleca się wykonanie nasadzeń izolujących z roślinności zimo – zielonej .W rejonie lokalizacji brak jest urządzeń

22

melioracyjnych . Projektowana inwestycja nie narusza ustaleń „ decyzji…”  w najbliższym otoczeniu projektowanego budynku brak jest obiektów podlegających ochronie – w sąsiedztwie znajdują się jedynie : istniejąca szkoła , obiekty „Orlika „ , pola uprawne i stacja ujęcia wody dla gminy Żelazków

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w obrębie własnej działki  i nie narusza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”  (tekst jednolity  Dz.U. z 2021 r. poz.2153 z późniejszymi zmianami) i Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 ( Dz. U. 2015 poz. 1422) w sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .

W budynku będą występowały wszystkie niezbędne instalacje

- woda  zimna i ciepła

- kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania

- elektryczna oświetleniowa i 220V

- słaboprądowa ( internet , tv , alarmowa)

- Odgromowa

Instalacje wody ciepłej i zimnej wykonać w systemie rur „pex”ø 25 i 15 z łączami zaciskowymi i wylewkami z mieszaczami wody ; bezpośrednio po wejściu przyłącza do budynku wykonać wodomierz służący jedynie do wewnętrznych rozliczęń – instalacja wody będzie zalicznikowa . Wykonana instalacja wymaga próby ciśnieniowej oraz biologicznej . Instalacja grzewcza to instalacja podłogowa zasilana z pomp gruntowych .  Instalacja kanalizacyjna z rur pcv ø 50 ( umywalki , zlewozmywak , kabina natryskowa  ) i 90 lub 100  w przypadku miski ustępowej. Wyjście instalacji z budynku zakończyć studzienką rewizyjną ø 800 .

Instalację elektryczną ( jedynie 220V) przewidzieć na obciążenie 25A (ca 13 KW)  doprowadzić do budynku od licznika , obsługującego starą szkołę , linią kablową YKY205x10  a wewnętrzne instalacje wykonać z przewodów YDYZo 3 x 2,5  w przypadku gniazdek i 3x1,5 w przypadku punktów oświetleniowych . Wskazane jest wykonanie

23

otoku fundamentowego połączonego z rozdzielnią ; w rozdzielni z układem bezpieczników umieścić schemat instalacji .

Uwaga : wszystkie instalacje powinny być wykonane przez specjalistów a zakończenie prac sfinalizowane protokółem zawierającym stwierdzenie o prawidłowości wykonania prac .

Przyłącza do budynku ( woda i kanalizacja i en.elektryczna) będą objęte niezależnymi opracowaniami opartymi o warunki gestorów

poszczególnych sieci i realizowane na podstawie zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę . elektrycznej w ramach

10.analiza alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu, 	Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 	sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami ), po analizie możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko – efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło- do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe – stwierdza się , że w budynku zastosowano  zarówno system grzewczy z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła jak i panele fotowoltaiczne

- Ochrona pożarowa

Projektowany budynek to obiekt parterowy z poddaszem  użytkowym w części frontowej oraz parterowy w obu skrzydłach – całość zaliczana do kategorii „niskie „ . Jest to obiekt wolnostojący oddalony o nie mniej niż 4,0 mb od granic działki ; nie przewiduje się gromadzenia  w nim materiałów niebezpiecznych 	pożarowo - gęstość obciążenia pożarowego zdecydowanie poniżej 500 MJ/m2 ; obiekt zaliczany do kategorii ZL II ( przedszkole ) i ZL III ( pozostały obszar łącznie z piętrem ) i klasy odporności ogniowej D ; przegrody budynku spełniają wymagania dla tego rodzaju obiektów - wszystkie główne przegrody ( stropy , ściany i pokrycie 	dachowe – NRO natomiast konstrukcja dachu SRO )  Wykonano zabezpieczenia pożarowe przegród zgodnie z rysunkami A-01 i A02m.

24

Obiekty nie wymaga wykonywania specjalnych zabezpieczeń 	pożarowych

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla budowy przedszkola i szkoły podstawowej  w Żelazkowie

- Powierzchnia użytkowa , wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 			1216 m2

Pow. użytkowa				1235 m2

Kubatura					>5000 m3

Wysokość budynku				maks.9,72 m (do kalenicy)

Grupa wysokości budynku 			budynek niski (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych 		2 (w części ZLIII)

Liczba kondygnacji podziemnych 		0

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, oraz zagrożenia wynikające z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych

W budynku w części zakwalifikowanej do kategorii ZL nie przewiduje się występowania substancji łatwopalnych, wybuchowych, utleniających się i ulegających samozapaleniu. W obiekcie przewiduje się występowania materiałów palnych takich jak:

- materiały wykonane z drewna (meble);

- materiały papiernicze;

- wykładziny PCV (wykładziny podłogowe pomieszczeń);

Temperatura zapalenia materiałów wymienionych powyżej wynosi ponad 200 ºC.

Ogrzewanie realizowane z projektowanych pomp ciepła.

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii ZL II zagrożenia     ludzi i ZLIII..

- Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii ZL II zagrożenia      ludzi w części jednokondygnacyjnej oraz kategorii ZLIII zagrożenia ludzi w części dwukondygnacyjnej. Na poszczególnych kondygnacjach przewiduje się następującą liczbę osób:

- Parter:100 osób w części ZL II oraz 100 osób w części ZLIII

- I piętro: 20 osób w części biurowej (ZLIII).

W budynku nie ma pomieszczeń, z których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz.

25

- Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek podzielony jest na następujące strefy pożarowe:

- Strefa pożarowa 1 – zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrożenia ludzi obejmująca wydzieloną część jednokondygnacyjną na parterze o powierzchni 506,5 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II zagrożenia ludzi w budynku niskim jednokondygnacyjnym wynosi 8000 m2 i zostanie zachowana.

- Strefa pożarowa 2 – zakwalifikowana do ZLIII zagrożenia ludzi obejmująca wydzieloną część dwukondygnacyjną na parterze i na I piętrze o powierzchni 728,5 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi w budynku niskim wielokondygnacyjnym wynosi 8000 m2 i zostanie zachowana.

- Strefa pożarowa 3 – zakwalifikowana do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 obejmująca serwerownię 0b/CUW/05 na parterze o powierzchni 29,1 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  w budynku niskim wynosi 8000 m2 i zostanie zachowana.

- Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

W strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.

- Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do ZLII i niskiego dwukondygnacyjnego  zakwalifikowanego do ZLIII wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej. Dla poszczególnych elementów budynku zaprojektowano następujące wymagania klasy odporności ogniowej:

| Element konstrukcyjny | Klasa D odporności pożarowej |
| --- | --- |
| główna konstrukcja nośna | R 30 |
| konstrukcja dachu | Brak wymagań |
| przekrycie dachu | Brak wymagań |
| stropy | REI 30 |
| ściany zewnętrzne | EI 30 w pasie międzykondygnacyjnym 0,8 m |
| ściany wewnętrzne | Nie dotyczy, obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie EI15 odporności ogniowej |

Gdzie:

R – nośność ogniowa w minutach;

E – szczelność ogniowa w minutach;

I – izolacyjność ogniowa w minutach;

Projektuje się poszczególne elementy w następujących klasach odporności ogniowej:

- Wszystkie elementy budynku projektuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO);

- Obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych (w tym otwory okienne) w strefie pożarowej w strefie pożarowej ZL projektuje się o klasie EI 15 odporności ogniowej,;

- Biegi i spoczniki schodów projektuje się z materiałów niepalnych w klasie R60 odporności ogniowej;

26

- Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatek schodowych projektuje się o klasie REI 60 odporności ogniowej;

- Na granicy stref pożarowych pomiędzy częścią ZLII a ZLIII – ściany oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się o klasie REI 60 odporności ogniowej z drzwiami o klasie EI 30 odporności pożarowej.

- Na granicy stref pożarowych (ściany licujące) projektuje się pasy o klasie EI 60 odporności ogniowej z materiałów niepalnych o szerokości co najmniej 2 m.

- Stropy oddzielenia przeciwpożarowego nad strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii ZL II i ZLIII zagrożenia ludzi, a piętrem – część ZLIII projektuje się o klasie REI 60 odporności ogniowej.

- Nad częścią niższą budynku przylegającą do budynku wyższego z oknami stropodach projektu się na odcinku co najmniej 8 m w klasie REI30 odporności ogniowej.

- Poddasze w części ZLIII oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodą EI30 odporności ogniowej.

- Elementy oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się z materiałów niepalnych.

- Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

W strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 40 m i zostanie zachowana.

Przewiduje się ewakuację przez nie więcej niż 3 pomieszczenia.

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób. Drzwi wieloskrzydłowe posiadają co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości co najmniej 0,9 m. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne zewnątrz budynku z dróg komunikacji ogólnej wynosi co najmniej 1,2 m.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLII zagrożenia ludzi wynosi 10 m przy jednym kierunku ewakuacji lub przy dwóch kierunkach ewakuacji : 40 m dla dojścia krótszego i 80 m dla dojścia dłuższego i zostanie zachowana.

Z sal przedszkolnych w części ZLII przewidziano bezpośrednie wyjścia na zewnątrz poprzez drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m, otwierane na zewnątrz.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrożenia ludzi wynosi 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym dojściu ewakuacyjnym lub przy dwóch dojściach: 60 m dla dojścia krótsi ego i 120 m dla dojścia dłuższego i zostanie zachowana.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 1,4 m lub 1,2 m, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji do 20 osób. Skrzydła drzwi stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające.

27

Dla pomieszczeń w części zaliczonych do kategorii ZLII ,w których może przebywać powyżej 6 dzieci projektuje się drzwi z pomieszczeń otwierane na zewnątrz.

Parametry klatki schodowej:

- minimalna szerokość biegu – 1,2 m;

- minimalna szerokość spocznika – 1,5 m,

- maksymalna wysokość stopni – 0,175 m,

- maksymalna liczba stopni w jednym biegu – 17,

- szerokość stopni wynika z warunku określonego wzorem 2h+s=0,6 do 0,65 m.

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Biorąc pod uwagę kwalifikację obiektu w świetle obowiązujących przepisów w budynku wymagane są następujące  urządzenia przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu w strefach pożarowej o kubaturze przekraczającej 1000 m3,

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w strefach ZLIII zagrożenia ludzi oraz na wszystkich drogach ewakuacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do ZLII zagrożenia ludzi.,

- hydranty wewnętrzne 25 w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II zagrożenia ludzi o powierzchni powyżej 200 m2 są wymagane. Projektuje się co najmniej 2 hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym obejmującym swym zasięgiem całą chroniona powierzchnię.

Dla strefy pożarowej nr 2 obejmującej część zakwalifikowaną dla ZLIII zagrożenia ludzi o powierzchni 727,8 m2 - – brak wymogu.

- Przygotowanie obiektu budowlanego do działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Droga pożarowa wymagana jest dla budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ZL II zagrożenia ludzi.

Dla przedmiotowego budynku drogę pożarową stanowią drogi wewnętrzne tj. zjazd z drogi publicznej od strony południowej na teren Szkoły, a następnie drogami wewnętrznymi o  szerokości co najmniej 4 m z możliwością zawracania w kształcie litery „T”. Dla budynku niskiego o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych zapewnia się połączenie z drogą pożarową wyjścia z budynku o szerokości co najmniej 1.5 m i długości nie większej niż 30 m (6,0 m) zapewniając dotarcie bezpośrednio  lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych określa się biorąc pod uwagę tę strefę pożarową, dla której jest ona największa. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru do celów przeciwpożarowych dla budynku zawierającego strefę pożarową ZL o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m2 wynosi 20 dm3/s. Dopuszcza się uzupełnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z przeciwpożarowego zbiornika wodnego, przy czym jego pojemność powinna

28

wynosić 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu jednak nie mniej niż 50 m3.

Do analizowanego budynku zapewnia się wodę do zewnętrznego gaszenia z dwóch hydrantów zewnętrznych DN80 na wiejskiej sieci wodociągowej na linii co najmniej Ø 110 mm, jeden zlokalizowany w odległości 75 m na terenie gminnego ujęcia wody, a następny przy drodze dojazdowej do szkoły w odległości 120 m.

- Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Wymagana odległość budynku ZL od budynków sąsiednich wynosi 8 m, natomiast od granic działki 4 m.

Przedmiotowy budynek jest usytuowany w następujących odległościach:

- od strony północnej minimalnie 9,72 od granicy działki. Istniejąca tzw. Stara szkoła połączona jest projektowanym łącznikiem z częścią projektowaną  ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI60 odporności ogniowej z materiałów niepalnych (w pasie co najmniej 4 m  – usytuowanie prawidłowe,

- Od strony południowej minimum 16m od budynków starej szkoły na tej samej działce – usytuowanie prawidłowe,

- Od strony wschodniej minimum 6,74 m od granicy działki Inwestora (ujęcie wody) – usytuowanie prawidłowe,

- Od strony zachodniej minimalnie 11,51 m od budynku starej szkoły – usytuowanie prawidłowe.

- Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Brak.

    - Uwagi końcowe

Do realizacji można używać jedynie materiały oraz elementy 	posiadające ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w 	budownictwie na terenie Polski . Prace budowlane wykonywać 	zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej , obowiązującymi przepisami i 	normami , pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy  . 	Roboty tzw. „zanikające” ( np. 	zbrojarskie) podlegają bezwzględnemu 	odbiorowi .

Prace nie objęte niniejszym opracowaniem a mogące wystąpić w trakcie realizacji a także zastosowanie rozwiązań zamiennych musi uzyskać pisemną akceptację projektanta . Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę oraz po zgłoszeniu rozpoczęcia prac w Nadzorze Budowlanym

Prace budowlane prowadzić w taki sposób by ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia ( hałas , zapylenie etc. )

29

Podczas prowadzenia prac stosować się do wytycznych planu BIOZ opracowanego na podstawie załączonej do niniejszego opracowania informacji BIOZ .

opracowali :

mgr inż. Ryszard Laleko

mgr inż. arch. Małgorzata Szubert - Mikołajczyk