6

Opis do projektu zagospodarowania działki

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszczący szkołę podstawową ( klasy 1-3 )  oraz przedszkole wraz obiektami infrastruktury (drogi, zieleń ozdobna i izolacyjna, m. postojowe , plac zabaw) w zakresie uzupełniającym dotychczasowe zagospodarowanie terenu – obiekty oświaty .

2. Istniejący stan zagospodarowania

Projektowany budynek będzie realizowany  na działce należącej do Inwestora i położonej w miejscowości Żelazków nr 108  . Jest to działka nr 443/27 w obrębie ewidencyjnym 0025 Żelazków i jednostce ewidencyjnej 300711_2 Żelazków . Działka jest zabudowana – znajduje się na niej kompleks oświatowy , na który składają się parterowy budynek  mieszczący szkołę i przedszkole oraz sala gimnastyczna . Obiekt powstał w latach 60 – tych XX wieku . Istniejące zagospodarowanie pozostanie bez zmian a nowo – projektowany obiekt będzie uzupełnieniem istniejącej zabudowy . Inwestor zdecydował się na realizację budynku  oświatowego , który  przejmie część funkcji istniejącego obiektu , co umożliwi poprawną działalność całego kompleksu po zrealizowaniu zabudowy uzupełniającej  . Do nowoprojektowanego budynku zostaną przeniesione klasy młodsze ( 1-3 ) oraz przedszkole znajdujące się częściowo w sąsiednim budynku szkolnym a częściowo w wolnostojącym obiekcie zlokalizowanym po wschodniej stronie szkoły  , na działce nr 443/29 – Żelazków 110 . Ten ostatni obiekt  zostanie docelowo przekształcony w żłobek .

Część infrastruktury , obsługującej obiekty na działce 443/27 będzie służyła również nowemu budynkowi  bez wprowadzania jakichkolwiek zmian i są to :

- hydranty zewnętrzne ,

- droga pożarowa

- wjazd na działkę

- przyłącza wodociągowe , kanalizacyjne , elektryczne

- hala sportowa oraz znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleks         sportowy „ Orlik „

Zmianie ulegnie również zagospodarowanie terenu „ Orlika „ – boisko do koszykówki , na którego obszarze będzie realizowana nowa budowa zostanie przesunięte w kierunku zachodnim ( na działkę 441/1 ) w miejsce istniejącego budynku szatni . To przedsięwzięcie będzie objęte niezależnym opracowaniem Zakres niniejszego opracowania obejmuje zatem jedynie fragment działki 443/27  o wielkości niezbędnej do funkcjonowania projektowanej szkoły i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą i istniejącą drogą wjazdową

7

prowadzącą na teren szkoły . Cała działka 443/27 ma powierzchnię  8330 m2 z czego opracowaniem objęta będzie część działki o powierzchni 4591 m2

( szczegółowy zakres na rysunku nr  – linia przerywana w kolorze niebieskim )

Na rozpatrywanym terenie znajdują się aktualnie droga dojazdowa oraz boisko do koszykówki a pozostała część to teren porośnięty trawą służący jako tymczasowa rekreacja ale już w pierwotnym założeniu był to teren rezerwowany pod zabudowę  uzupełniającą o charakterze oświatowym .

Bilans terenu stan istniejący

1. istniejąca tereny utwardzone 	   			493,0 m2

w tym tereny kom. kołowej     406 ,0 m2

2. istniejące boisko do kosza			  		627,0 m2

3. kojec gospodarczy					          112,0 m2

4. zieleń ( tereny rekreacji )				        3359,0 m2

Razem:      4591,0 m2

3.  Projektowane zagospodarowanie działki

Jak wspomniano wyżej  funkcja usługowa ( usługi  oświaty) zostanie utrzymana na działce  . Zaprojektowano budynek , który przejmie część zadań z dotychczasowego budynku  szkoły , tzn. w nowym obiekcie znajdą się klasy nauczania początkowego a także przedszkole . Natomiast  w istniejącym budynku pozostaną klasy starsze – od czwartej do ósmej .

Aktualnie w budynku istniejącej szkoły odbywały się zajęcia dla wszystkich roczników ( klasy 1 do 8 ) a także część pomieszczeń zajmowały starsze klasy przedszkolne . Powodowało to konieczność prowadzenia zajęć w systemie dwuzmianowym. Podjęto decyzję o budowie obiektu , który służyłby dzieciom wieku od 3 do 10 lat . W projektowanym budynku znajdą się zatem oddzielone od siebie funkcjonalnie pomieszczenia przedszkolne i szkolne dla młodszych uczniów .

Obiekt  zaprojektowano zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy znak GP.6733.18.2022  z dnia 19 grudnia 2022r. wydanej przez Wójta Gm. Żelazków oraz w oparciu o

uwarunkowania programowe Inwestora , wytyczne technologiczne  a także z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z projektów branżowych.

Projektując obiekt utrzymano istniejące ukształtowanie terenu (teren w zasadzie płaski z deniweletą rzędu 20 cm). Takie rozwiązanie nie spowoduje

8

zatem odprowadzania wód deszczowych poza teren działki. Wody opadowe z  terenów zabudowanych (drogi , m. postojowe  oraz dachy budynków) będą rozprowadzane  po terenie biologicznie czynnym . Plac zabaw , znajdujący się w atrium projektowanego budynku , będzie miał nawierzchnię przepuszczalną Proponuje się wykonanie jej jako sztuczna murawa na podłożu z zagęszczonego piasku ( jak na boisku piłkarskim „ Orlika „  lub w formie nawierzchni typu „tartan” .  Wody opadowe z dachów należy skierować przedłużonymi odpływami na nie zabudowane  części działki . Przyjęte rozwiązania nie spowodują zalewania i podsiąkania terenów sąsiednich  a także nie spowodują zalewania drogi . Nie ma obowiązku zaopatrzenia kanalizacji deszczowej w separator ropopochodnych ( powierzchnia terenow komunikacji kołowej i miejsc postojowych jest mniejsza od 0,1 ha ) .

W podłożu zalega warstwa piasków o znacznej miąższości , które są gruntami przepuszczalnymi i jednocześnie znakomicie filtrują wody opadowe  . Miąższość warstwy nasiąkliwych piasków przekracza 3,0 m , co jest gwarantem przejęcia w zasadzie dowolnej ilości wód opadowych tym bardziej , że takie same warunki panują na znacznym obszarze otaczającym teren lokalizacji . Poza terenem lokalizacji znajdują się tereny rolne,  oraz boisko sportowe czyli tereny biologicznie czynne będące skutecznym odbiornikiem wód opadowych . Wody gruntowe występują na znacznej głębokości ( ponad 4,0 m poniżej terenu - stwierdzono to na podstawie wizji lokalnych studni w rejonie ) , co wraz z filtrującymi właściwościami piasku skutecznie zabezpieczy je przed ewentualnym zanieczyszczeniem wodami opadowymi i roztopowymi . Taki układ warunków gruntowo – wodnych , przy znaczącym udziale terenów biologicznie czynnych i zastosowaniu przepuszczalnych nawierzchni  w części terenów utwardzonych daje pełną gwarancję zabezpieczenia terenów sąsiednich działek przed niekontrolowanym spływem wód opadowych z działki Inwestora . Nie zachodzi również konieczność wykonywania jakichkolwiek obiektów służących czasowemu gromadzeniu wód opadowych ; średnio – roczny wskaźnik wód opadowych wynosi dla rejonu ca 0,57 m3/m2 czyli miesięczny wskaźnik wynosi 48dm3 /m2 tj . 48 litrów wody na m2 powierzchni działki /miesiąc . Przy miąższości piasku ca 3,00 m jest to ilość 16 litrów na każdy m3 piasku czyli 0,016m3 wody /m3 gruntu , tzn. objętościowo 1,6% na miesiąc przy rzeczywistym poziomie nasiąkliwości piasku rzędu 10 % - 14 %. Gdyby uwzględnić dodatkowo parowanie wody oraz pobór wody przez planowane nasadzenia -  problem z zagospodarowaniem deszczówki na terenie lokalizacji praktycznie nie istnieje . Powyższe spełnia wymogi  p.  II2a-f  decyzji o war. zabudowy  .

W sąsiedztwie , w odległości nie mniejszej niż 12 m brak jest gruntów leśnych . Z działką sąsiadują tereny upraw rolnych , boiska orlika  a na

9

pozostałym terenie działki znajdują się obiekty szkoły ( budynek szkoły i sala gimnastyczna ) .

Działka 443/27  , której część przeznaczona jest pod planowaną  inwestycję jest w całości wyłączona z użytków rolnych ( są to tereny Bi – 7240 m2 i Bz 1090 m2 ) .

Na terenie lokalizacji budynku brak jest urządzeń melioracyjnych . Gdyby jednak w trakcie realizacji natrafiono na  takie urządzenia należy je bezwzględnie chronić a jakakolwiek  przebudowa musi być uzgodniona z właścicielem systemu . W razie uszkodzenia drenażu należy dokonać jego

naprawy w sposób uzgodniony z  zarządcą ( Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu ) zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. „  Prawo wodne „

W rejonie przeznaczonym pod inwestycję brak jest drzew i krzewów     podlegających ochronie  stąd nie ma możliwości naruszenia p. „II 2 h-i” decyzji o warunkach zabudowy . Nie stwierdzono także siedlisk i stanowisk lęgowych zwierząt , w tym nietoperzy i ptaków .

Istniejące na terenie inwestycji znaki geodezyjne należy chronić przed zniszczeniem a także przed naruszeniem ich lokalizacji .

Nie należy prowadzić prac powodujących nadmierny hałas w godzinach nocnych , między 22 a 6 . W wyniku prac ziemnych powstaną  niewielkie ilości nadwyżek mas ziemnych , które należy zbilansować w rejonie własnej działki ( plantowanie zgrubne i uzupełnienia po rozbiórce boiska do koszykówki ) . Humus usunąć przed rozpoczęciem robót i zgromadzić do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac .

Zaopatrzenie w media – na dotychczasowych warunkach z wykorzystaniem istniejących przyłączy energii elektrycznej ,  wody i kanalizacji sanitarnej  .

W ramach inwestycji wykonana zostanie bateria paneli fotowoltaicznych o mocy ca 40 KW ( temat objęty osobnym opracowaniem )  a ogrzewanie zaplanowano z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła z ewentualnym czasowym dogrzewaniem uzupełniającym ( w okresie silnych mrozów ) grzejnikami elektryczno – olejowymi . Wg nowych opracowań projektowych zostaną zrealizowane instalacje : elektryczne zalicznikowa i oświetlenie terenu Odprowadzenie ścieków bytowych do przebiegającej w ulicy gminnej kanalizacji sanitarnej bez konieczności wykonywania nowej wcinki  z wykorzystaniem przyłącza Ks 160 .

W ramach inwestycji zlikwidowane zostanie boisko do koszyków i tym samym likwidacji ulegnie instalacja oświetleniowa boiska . W rejonie sali gimnastycznej przebudowie ulegnie instalacja kanalizacji deszczowej -nie podłączona do sieci gminnej a odbierająca deszczówkę w formie dołów

10

chłonnych – należy przesunąć północny dół  i podłączenie do niego poza obrys łącznika .

Obsługa komunikacyjna działki poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej na dotychczasowych zasadach – bez  żadnych zmian w geometrii układu . Zaprojektowano natomiast zmianę nawierzchni – aktualnie jest ona pokryta trylinką – zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej  ułożonej na

„ chudym „ betonie .

Projektowana inwestycja mieści się w całości na obszarze określonym załącznikiem graficznym do decyzji o warunkach zabudowy a projektowany budynek jest zlokalizowany poza nieprzekraczalną linia zabudowy.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu

Bilans terenu – stan projektowany

1. projektowany budynek					1216,0 m2

2. powierzchnia terenów utwardzonych			1792,0 m2

w tym projektowane :

- drogi    			475 m2

- m postojowe 		118 m2

razem kom. kołowa  	593 m2

- kom. piesza 		432m2

- plac zabaw ( atrium )    274 m2

oraz istniejące :

- drogi kołowe  		406 m2

- chodniki 			   87 m2

3. zieleń użytkowa  i ozdobna					 1583,0  m2

Razem         	 4591,0 m2

parametry dla obszaru objętego opracowaniem :

współczynnik intensywności zabudowy		0,26

udział terenów biologicznie czynnych		34,5 %

parametry dla obszaru całej działki ( z uwzględnieniem istniejącej szkoły  o pow. zabud. 1090 m2 i sali gimnastycznej o pow. zabud. 550 m2  oraz  powierzchni całej działki – 8330 m2)

współczynnik intensywności zabudowy		0,34

udział terenów biologicznie czynnych		39,4%

11

Projektowana inwestycja spełnia ustalenia określone w decyzji o

warunkach zabudowy :

- rodzaj inwestycji – zgodny (budowa szkoły i przedszkola )

- rodzaj inwestycji – zgodny (zabudowa usługowa , usługi oświaty )

- funkcja - zgodna z decyzją

- lokalizacja zgodna z załącznikiem graficznym

- powierzchnia biologicznie czynna większa od 5%

- powierzchnia zabudowy mniejsza od 1300 m2

- max. wysokość górnej krawędzi elewcji frontowej<9,0m

- szerokość elewacji frontowej  34,60 < 45 m

- dachy w części piętrowej dwu – spadowe o kącie nachylenia

ca 38o ( 80 % ) <45 o

- dachy w części parterowej kąt płaskie z spadkiem        technologicznym

- wysokość całego budynku liczona  od poziomu terenu do     najwyższego punktu dachu < 10,0 m

- uwarunkowania zawarte w punktach II 2 a-l opisano szczegółowo w punkcie 3 niniejszego opisu

- informacje dotyczące infrastruktury technicznej i komunikacji zawarto w p.  3 niniejszego opisu

- na terenie inwestycji zaprojektowano 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością ruchową

- zaprojektowano miejsca postojowe dla rowerów  ( min.2x10 szt. )

- zaprojektowany obiekt spełnia wymogi ustawy z 27 kwietnia 2001 r. w zakresie ochrony środowiska oraz art.5 ustawy „Prawo budowlane „  z  7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami

- Informacje o strefach ochronnych

Projektowana zabudowa została tak zlokalizowana by nie naruszać praw osób trzecich

Zaprojektowane obiekty nie leżą:

- w strefie ochrony sanitarnej innych obiektów ( w tym również strefie ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 441/1 )

- strefach specjalnych (pożarowej i obronności kraju)

- strefie ochrony konserwatora zabytków

- strefie specjalnej ochrony krajobrazu

Brak lasów w odległości mniejszej niż 12 m od projektowanej zabudowy

Na terenie inwestycji nie stwierdzono siedlisk zwierzyny chronionej

12

Projektowana inwestycja nie narusza ustaleń Decyzji o warunkach zabudowy znak GP.6733.18.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. wydanej przez Wójta Żelazków .

- Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Nie dotyczy . Teren najbliższych , znaczących szkód górniczych znajduje się ok. 60 km od lokalizacji obiektu ( odkrywkowe kopalnie węgla w rejonie Konina ) tak więc ewentualny wpływ jest znikomy lub zgoła żaden.

- Informacja na temat zagrożeń dla środowiska

W istniejącej na terenie działki nr 443/27 szkole  prowadzona jest działalność usługowa – usługi oświaty . W projektowanym obiekcie będzie prowadzony ten sam rodzaj działalności . Działalność ta nie powoduje uciążliwości dla środowiska nie mniej jednak obiekt podlega uzgodnieniom w zakresie sanitarno – epidemiologicznym i ochrony  pożarowej . W sąsiedztwie brak jest obiektów posiadających strefy ochronne w zakresie , który obejmowałby teren przedsięwzięcia .

W projektowanym budynku przewiduje się zastosowanie urządzeń ekologicznego korzystania z zasobów środowiska ( panele fotowoltaiczne , gruntowe pompy ciepła )

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami i warunkami zawartymi m. innymi w :

- Ustawie  o ochronie środowiska oraz warunkami korzystania z jego   zasobów z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/147/WE z 30listopada 2009 r.

Jak stwierdzono już w p.3 niniejszego opisu na terenie inwestycji brak jest urządzeń melioracyjnych, nasadzeń podlegających ochronie , siedlisk i stanowisk lęgowych zwierząt . Zaprojektowane obiekty  nie spowodują zalewania i podsiąkania terenów przyległych .

Projekt uzgodniono w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony p.poż

a  nie podlega on konieczności  uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej .

13

- Specyfika , charakter i stopień skomplikowania inwestycji

Projektowany obiekty nie jest skomplikowane zarówno pod względem warunków lokalizacji jak i przyjętych rozwiązań

funkcjonalnych i konstrukcyjnych .  W obiekcie zastosowano powszechnie używane rozwiązania projektowe a konstrukcja zawiera jedynie elementy statycznie wyznaczalne  .

Wyniki obliczeń znajdują się do wglądu w biurze autorskim

9. Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy budynku szkoły podstawowej z przedszkolem wynosi :

- m2

10 . Dane dotyczące warunków ochrony pożarowej

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii ZL II   (część przedszkolna ) zagrożenia ludzi i ZLIII ( część szkolna ).

Dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do ZLII i ZLIII i niskiego dwukondygnacyjnego  zakwalifikowanego do ZLIII wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej.

Dla poszczególnych elementów budynku zaprojektowano następujące wymagania klasy odporności ogniowej:

| Element konstrukcyjny | Klasa D odporności pożarowej |
| --- | --- |
| główna konstrukcja nośna | R 30 |
| konstrukcja dachu | Nie stawia się wymagań |
| przekrycie dachu | Nie stawia się wymagań |
| stropy | REI 30 |
| ściany zewnętrzne | EI30 w pasie międzykondygnacyjnym 0,8 m |
| ściany wewnętrzne, w tym obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych | Nie stawia się wymagań, obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15 |

14

Gdzie:

R – nośność ogniowa w minutach;

E – szczelność ogniowa w minutach;

I – izolacyjność ogniowa w minutach;

W budynku oraz przestrzeniach zewnętrznych nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

Wymagana odległość budynku ZL od budynków sąsiednich wynosi 8 m, natomiast od granic działki 4 m.

Przedmiotowy budynek jest usytuowany w następujących odległościach:

- od strony północnej minimalnie 9,72 od granicy działki. Istniejąca tzw. „stara szkoła” połączona jest projektowanym łącznikiem z częścią projektowaną  ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI60 odporności ogniowej z materiałów niepalnych w pasie co najmniej 4 m  Od strony południowej minimum 16,00 m od budynków starej szkoły na tej samej działce

- od strony wschodniej minimum 6,74 m od granicy działki Inwestora (ujęcie wody)

- Od strony zachodniej minimalnie 11,51 m od budynku starej szkoły tak więc lokalizacja budynku spełnia wymogi przepisów pożarowych

Droga pożarowa wymagana jest dla budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ZL II zagrożenia ludzi.

Dla przedmiotowego budynku drogę pożarową stanowią drogi wewnętrzne tj. zjazd z drogi publicznej od strony południowej na teren szkoły, a następnie drogami wewnętrznymi o szerokości co najmniej 4 m z możliwością zawracania w kształcie litery „T”. Dla budynku niskiego o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych zapewnia się połączenie z drogą pożarową wyjścia z budynku o szerokości co najmniej 1.5 m i długości nie większej niż 30 m (6,0 m) zapewniając dotarcie bezpośrednio  lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych określa się biorąc pod uwagę tę strefę pożarową, dla której jest ona największa. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru do celów przeciwpożarowych dla budynku zawierającego strefę pożarową ZL o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m2 wynosi 20 dm3/s. Dopuszcza się uzupełnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z przeciwpożarowego zbiornika wodnego, przy czym jego pojemność powinna wynosić 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu jednak nie mniej niż 50 m3. Do analizowanego budynku zapewnia się wodę do zewnętrznego gaszenia z dwóch hydrantów zewnętrznych DN80 na wiejskiej sieci wodociągowej na linii co najmniej Ø 110 mm, jeden zlokalizowany w odległości 75 m na terenie gminnego ujęcia wody, a następny przy drodze dojazdowej do szkoły w odległości 120 m.

15

Nie ma potrzeby stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej , zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu

11.  Obszar oddziaływania inwestycji

Ustalono , w oparciu o paragraf 18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego , że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w granicach własnej działki Inwestora , tzn. w granicach działki nr 443/27 w obrębie ewidencyjnym 0025 Żelazków i jednostce ewidencyjnej 300711_2 Żelazków .

Ocenę zasięgu oddziaływania dokonano z uwzględnieniem :

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. „ Prawo Budowlane „

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „ Prawo Ochrony Środowiska „

- Ustawy z dnia 16 .04.2004 r. o ochronie przyrody

- Rozporządzenia  z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projektując obiekt dostosowano go do uwarunkowań zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.18.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przy realizacji inwestycji nie będą występowały nadmierne uciążliwości związane z hałasem , emisją pyłów i gazów i nie wystąpi odprowadzenie wód opadowych i po roztopowych na tereny sąsiednie . Takie , negatywne zjawiska nie będą też miały miejsca w fazie eksploatacji obiektu.

Budynek został zrealizowany w wystarczających odległościach od granic działek sąsiednich oraz od sąsiadujących obiektów a także w obszarze mieszczącym się poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy .

Obiekt spełnia również przepisy pożarowe w zakresie dotyczącym jego lokalizacji .

Wszelkie niezbędne wymiary i odległości projektowanego obiektu oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury zagospodarowania zostały przedstawione w części graficznej opracowania .

Opracowali :

mgr inż. Ryszard Laleko

mgr inż. arch. Małgorzata Szubert - Mikołajczyk