5.OPIS

TECHNICZNY

- KONSTRUKCJA

5.1.DANE WYJŚCIOWE:

5.1.1.Fachowa literatura.

5.1.2. Normy budowlane:

-PN-EN 1990: 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

-PN-EN1990: 2004/Ap1: 2004 ·Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

-PN-EN 1990: 2004/Ap2: 2010 ·Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

-PN-EN 1990: 2004/AC: 2008 ·Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

-PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

-PN-EN 1991-1-2: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

-PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne -Obciążenie śniegiem.

-PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływanie ogólne. Oddziaływanie wiatru.

-PN-EN 1991-1-5: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.

-PN-EN 1991-1-6: 2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.

-PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

-PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

-PN-EN 1992-2: 2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

-PN-EN 1996-1-1: 2010 Eurokod 6:Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

-PN-EN 1996-1-2: 2010Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

-PN-EN 1996-2: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.

-PN-EN1996-3: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

-PN-EN 1997-1  Eurokod  7.  Projektowanie  geotechniczne.  Część1:  Zasady ogólne.

5.1.3.Projekt architektoniczny.

5.2.ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ:

Obciążenia klimatyczne.

Kąt nachylenia połaci dachowych budynku   ά = 40o

A) Obciążenie śniegiem  wg PN-80/B-02010

- Obciążenie charakterystyczne dachu odniesione do rzutu dachu na

powierzchnię poziomą liczymy wg wzoru:

Sk = Qk x C  [kN/m2]

gdzie:

Qk - wartość charakterystyczna obciążenia dachu śniegiem

przyjmowana na podstawie tabeli wg pkt.3 PN-80/B-02010

w zależności od strefy w której znajduje się budynek.

C - współczynnik kształtu dachu wg tabel pkt.4  PN-80/B-02010

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w II strefie obciążenia

śniegiem i wynosi :

Qk = 0,9 [kN/m2]

Na podstawie załącznika Z1-1 pkt. 4 PN-80/B-02010 współczynnik

kształtu dachu wynosi:

# C1 = 0,6

# C2 = 0,9

Wartość charakterystyczna obciążenia dachu śniegiem dla powyższych

wielkości jest następująca

Sk = 0,9 x 0,6 = 0,54[kN/m2]

Sk = 0,9 x 0,9 = 0,81[kN/m2]

- Obciążenie obliczeniowe przyjmowane przy sprawdzaniu nośności

konstrukcji wg stanów granicznych liczymy wg wzoru:

S = Sk x f  [kN/m2]

gdzie:

Sk - wartość charakterystyczna obciążenia dachu śniegiem

f - współczynnik obciążenia równy 1,5

S1 = 0,54 x 1,5 = 0,81 [kN/m2]

S2 = 0,81 x 1,5 = 1,22 [kN/m2]

# B) Obciążenie wiatrem  wg PN-77/B-02011- I strefa wiatrowa:

# - Obciążenie charakterystyczne dachu  liczymy wg wzoru:

Pk = qk x  Ce x C x β [kN/m2]

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w I strefie obciążenia

wiatrem i wynosi :

qk = 0,30 [MPa]

# C = 0,18 C = 0,40 dla parcia ; C = - 0,40 dla ssania

# Ce = 1  ; β=1,8

Wartość charakterystyczna obciążenia dachu wiatrem dla powyższych

wielkości jest następująca

pk = 0,30 x 1,0 x (0,40) x 1,8 = 0,22 [kN/m2]

pk = 0,30 x 1,0 x (-0,40) x 1,8 =- 0,22 [kN/m2]

- Obciążenie obliczeniowe przyjmowane przy sprawdzaniu nośności

konstrukcji wg stanów granicznych liczymy wg wzoru:

Po = Pk x f  [kN/m2]

gdzie:

Pk - wartość charakterystyczna obciążenia dachu wiatrem

f - współczynnik obciążenia równy 1,5

Po = 0,22 x 1,5 = 0,330 [kN/m2]

Po = -0,22 x 1,5 = -0,330 [kN/m2]

Obciążenia stałe i zmienne.

Zestawienie obciążeń dla dachu  - strop żelbetowy typu filigran gr. 18cm:

| Obciążenia stałe: | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| - dachówka ceramiczna.: - łaty + kontrłaty: - wełna mineralna 30cm: - krokwie - ruszt + sufit z GK | 0,55 0,06 0,30 0,10 0,18 | 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 | 0,66 0,072 0,36 0,11 0,216 |
| Razem: | 1,19 |  | 1,418 |

Zestawienie obciążeń dla stropu nad parterem  - strop gęstożebrowy TERIVA 4,0/2:

| Obciążenia stałe: | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| - terakota na zapr. klej.: - wylewka betonowa zbrojona (24.0 x 0.05) - 2 x folia i płyta stroprock gr. 4 cm: - c. własny stropu TERIVA: - tynk cem-wap.: (19.0 x 0.015) | 0,440 1,200 0,051 3,150 0,285 | 1.2 1.3 1.2 1.1 1.3 | 0,528 1,560 0,061 3,465 0,370 |
|  | 5,126 |  | 5,984 |
| - obciążenie użytkowe - obciążenie zastępcze od ścianek działowych | 1,500 0,750 | 1.4 1.2 | 2.100 0,900 |
| Razem: | 8,726 |  | 10,469 |

5.3. OBLICZENIA I OPIS

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTOW.

- Założenia materiałowe.

- stal zbrojeniowa		A-I-St3S

A-IIIN-BST500S

- beton                                   C16/20(B-20)

B) Metody obliczeń konstrukcji.

Obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych (sprawdzony został stan graniczny nośności oraz stan graniczny użytkowania).

5.3.1. Konstrukcja dachu.

W budynku zaprojektowano dach dwu i wielospadowy. Główną konstrukcją nośną są ramy stalowe z dwuteowników stalowych HEA 160, oparta na wieńcu stropu żelbetowego za pomocą marek stalowych. W części nowoprojektowanej zaprojektowano tradycyjny dach kopertowy z elementów drewnianych. Na ramach stalowych oparto płatwie z dwuteownika HEA140. Włączniku zaprojektowano dach krokwiowo płatwiowy na belkach stalowych HEA 180. Układ poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu pokazano na rysunku K6.

5.3.2. Ściany.

Ściany fundamentowe budynku przyjęto z bloczków betonowych drobnowymiarowych na zaprawie cementowej marki „ 5 ”.

Ściany  zewnętrzne nadziemia budynku zaprojektowano jako murowane gr. 41 cm (pustak ceramiczny gr.25 cm + styropian gr.16 cm ), na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

5.3.3. Stropy , wieńce żelbetowe.

- W budynku zaprojektowano stropy gęstożebrowe TERIVA 4,0/1 gr. 24cm i 4 ,0/2 gr. 30cm, który oparto na ścianach oraz podciągach żelbetowych. Betonowanie warstwy nadbetonu w stropie należy wykonać jednocześnie z betonowaniem wieńców żelbetowych.

- Belkom stropu należy zapewnić oparcie na ścianie dł. min. 8cm. Podczas układania belek należy podpierać je w zależności od rozpiętości zgodnie z wytycznymi producenta stropu. Strefy przypodporowe należy dodatkowo zbroić górą wg wytycznych zawartych w instrukcji montażu producenta stropu. Belki stropu należy opierać na murze za pomocą obwodowego wieńca żelbetowego o wym. 25cm x 32cm I 25cm x 28cm zbrojonego 4#12 i strzemionami Ø6 co 25cm. Wieniec należy opuścić o 4cm w stosunku do projektowanego poziomu oparcia belek stropowych i betonować jednocześnie ze stropem. Z wieńców, na których będą oparte murłaty należy wypuścić kotwy stalowe gwintowane Ø16, co 100cm.

- Strop wykonać wg zaleceń i wytycznych zawartych w instrukcji montażu producenta stropu.

5.3.4. Schody żelbetowe.

Schody należy wykonać jako monolityczne żelbetowe o grubości 18cm, zbrojenie główne płyty pręty #12 co 15 cm stal BSt500S, zbrojenie rozdzielcze prętami 6 co 20 cm. stal St3S.

5.3.5. Słupy i rdzenie żelbetowe.

W budynku zaprojektowano słupy żelbetowe 25x25cm i rdzenie żelbetowe betonowane w szalunku na placu budowy. Zbrojenie główne słupa S1 6 prętów #18(stal BSt500), strzemiona 6 co 12 cm (stal St3S).  Zbrojenie główne słupa S2 4 pręty #12(stal BSt500), strzemiona 6 co 12 cm (stal St3S). Zbrojenie główne rdzenia R1 6 prętów #16(stal BSt500), strzemiona 6 co 12 cm (stal St3S).

5.3.6. Nadproża oraz podciągi żelbetowe.

#### W budynku zaprojektowano typowe nadproża prefabrykowane L-19 nadproża i podciągi żelbetowe betonowane w szalunku na placu budowy. Układ poszczególnych nadproży i podciągów pokazano na rysunkach powyższego opracowania.

5.3.8. Fundamenty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z, poz 463) ustalono pierwszą kategorię geotechniczną gruntów oraz proste warunki gruntowe dla projektowanego obiektu.

### Do obliczeń przyjęto maksymalny  jednostkowy opór gruntu równy qfn=150[kPa].

σ=N/L x B<qfn

gdzie:

N – max siła działająca na grunt

L – długość fundamentu

#### B – szerokość fundamentu

Ławy fundamentowe wykonać o wysokości 40[cm] i szerokości 70 [cm] na 10-cio centymetrowym podkładzie z chudego betonu. Ławy fundamentowe zbroić dołem 2#12, górą 2#12 oraz strzemionami 6 co 25[cm]. Stopy fundamentowe zbroić krzyżowo dołem siatką z prętów #12 co 15cm. Z ław i stóp fundamentowych należy wyprowadzić zbrojenie startowe dla słupów żelbetowych.

5.4. Uwagi końcowe.

## - Wszelkie prace powinny być wykonywane pod kierunkiem osoby

## posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

## w budownictwie.

## - Wszelkie materiały używane do budowy obiektu powinny posiadać

## stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalności do stosowania na terenie RP.

Projektant:

mgr inż. Marek Wachowski

upr. bud. nr  LOD/2529/PWOK/14

w specj. konstrukcyjno-budowlanej