Załącznik nr 1 do SWZ

ZP.271.17.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia publicznego pn.:

Dostawa używanego średniego samochodu specjalnego – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Russowie

| Parametry techniczne | Opis | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe | Moc: minimum 280 km |  |
|  | Silnik spełniający normę emisji spalin min. Euro 5 |  |
|  | Pojazd musi posiadać system Adblue |  |
|  | Przebieg: maksymalnie do 30 000 km |  |
|  | Rok produkcji: nie starszy niż 2009 |  |
|  | Koła podwójne na tylnej osi |  |
|  | Skrzynia biegów: manualna |  |
|  | Napęd: 4 x 2 z blokadą tylnego mostu |  |
|  | Kabina: zespolona 6-osobowa w układzie miejsc 2+4 |  |
|  | 4 miejsca specjalne, siedziska z mocowaniami aparatów |  |
|  | 2 x schowek pod siedziskiem |  |
|  | 2 x zamykana szafka w kabinie (kierowca + załoga) |  |
|  | Radio FM USB |  |
| Zabudowa ratowniczo-gaśnicza | Pojazd musi posiadać oryginalną zabudowę pożarniczą |  |
|  | Skrytki sprzętowe w układzie 3+3+1 |  |
|  | Oświetlenie skrytek sprzętowych LED |  |
|  | Żaluzje skrytkowe pyło i bryzoszczelne |  |
|  | Składana drabinka na dach z tyłu nadwozia po prawej stronie |  |
|  | Dach pojazdu użytkowy, antypoślizgowy, oświetlony |  |
| Układ wodno - pianowy | Środek gaśniczy 3000 L |  |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 250 L |  |
|  | Autopompa o wydajności 2000 L/min |  |
|  | Instalacja tłoczna musi być wyposażona w linię szybkiego natarcia wraz z wężem wysokociśnieniowym |  |
| Wymagania dodatkowe | Oznakowanie folią na przodzie pojazdu, na każdym boku oraz na tylnej części zabudowy, oznakowanie numerem jednostki, nazwą OSP, herbem gminy |  |
|  | Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego (belka świetlna LED, lampy naprzemienne niebieskie, kogut barwy niebieskiej) |  |
|  | Orurowanie z 4 lampami dalekosiężnymi na masce pojazdu |  |
|  | Oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu LED 8 pkt. |  |
|  | Dodatkowe niebieskie oświetlenie zabudowy L + P str. 4 szt. |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego (głośnik 150W, modulator, zestaw rozgłoszeniowy, głośniki niskotonowe) |  |
|  | Dodatkowe wyjścia prądowe i pneumatyczne |  |
|  | Elektrycznie ustawiane ogrzewane lusterka |  |
|  | Pojazd musi posiadać instalację elektryczną 24V |  |
|  | Organizer pomiędzy kierowcą a dowódcą |  |
|  | Maszt oświetleniowy z najaśnicami LED |  |
|  | 2 x skrzynia na dachu z podświetleniem |  |
|  | Sygnał pneumatyczny AIRHORN |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie |  |
|  | Owiewka szyby czołowej |  |
|  | Lusterko krawężnikowe |  |
|  | Wyciągarka 14000 Ibs |  |
|  | Uchwyt na drabinę |  |
|  | Hak |  |
|  | Opinia techniczna CNBOP |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub elektronicznym podpisem osobistym